### קו ביוב ציבורי; האם מותר להעביר במגרש פרטי?

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

קוי הביוב יתקנו בהתאם לתקנים ישראליים החלים, בהתאם להל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970, ובהתאם לתקנות.

תקן 1205.4 "מתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול" כולל פרטי ביצוע, אולם בעניין מיקום קווי הביוב - נקבע בסעיף 2.1.3 כדלקמן:

"מעבר קווי מערכת ביוב בין מגרשים, יהיה כמפורט בתקנות".

ובסעיף 2.3.2 נאמר:

"מיקום התקנת תאי בקרה במערכת הביוב יהי כמפורט בתקנות".

"התקנות" הן: תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה)(תברואה) תש"ף - 2019

להלן ציטוט מהתקנות הנ"ל בעניין מעבר מערכת ביוב במגרש:

" פרק ב': מעבר צנרת ביוב בין מגרשים

מעבר צנרת ביוב

59.    (א) לא תועבר צנרת ביוב של מגרש אחד דרך מגרש אחר, וכן לא תועבר מערכת ביוב              פרטית מיחידת משנה אחת במגרש דרך יחידת משנה אחרת באותו המגרש.

(ב) על אף האמור בתקנות משנה (א), מתכנן מערכת התברואה הרשמי רשאי לאשר

מעבר צנרת בין מגרשים, בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

- המגרשים מתחברים אל תא הבקרה של מערכת הביוב של הרשות המקומית, ותא בקרה זה נמצא בתחום מגרש אחד, בסמוך לגבול בין המגרשים;

- אין בשטח הציבורי הסמוך לגבול המגרש מערכת ביוב של הרשות המקומית;

- קיימת מערכת ביוב של הרשות המקומית בשטח הציבורי הגובל עם המגרש, אך התנאים הטופוגרפיים לא מאפשרים חיבור בזרימת כובד (גרביטציונית) למערכת זו;

- קיים רק חיבור ציבורי אחד למגרש המיועד לחבר את כל יחידות המשנה של המגרש.

(ג) קו הביוב בתקנת משנה זו יעבור במרווח בין קו הבניין לקו המגרש צמוד ככל האפשר לגבול המגרש.

(ד) צנרת הביוב לפי תקנה זו לא תכלול, ככל האפשר, תא בקרה של מגרש אחד בתחום של המגרש האחר."

יש לתת את הדעת גם לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב - 1962.

סעיף 3 לחוק זה, מסמיך את הרשות המקומית להניח קווי ביוב מתחת לרחוב, לרבות ההריסות והסרת המכשולים כנדרש לצורך העברת צנרת הביוב; וכן להעביר את קווי הביוב "דרך כל קרקע מתחתה, לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים".

בסעיף 6 לחוק, נקבע כי "בביצוע עבודות ביוב לפי חוק זה, תימנע הרשות המקומית ככל האפשר מגרימת נזק, ותשלם פיצויים בעד כל נזק שגרמה בביצוע עבודות אלה".

אכן על פי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות, יש לרשות המקומית סמכות להעביר צינור ביוב מתחת לכביש וכן גם בתחום המגרש הפרטי, אולם לאור הלשון הזהירה בה נקט המחוקק, מובן שמדובר בהכרח בל יגונה אותו המחוקק התיר, ולכן יש לעשות שימוש בסמכות על דרך הצמצום, ותוך זהירות מרבית.

רק כאשר אין ברירה - יועבר צינור הביוב הציבורי בתוך מגרש פרטי.

גם כאשר הרשות המקומית מעבירה קו ביוב בשטח פרטי, עליה לבצע זאת תוך פגיעה מינימלית בזכויות בעלי המגרש בו עוברת צנרת הביוב, ולאחר שבדקה חלופות אחרות.

דוגמא לנזק מינימלי בהעברת קו הביוב הציבורי במגרשים פרטיים, היא העדפת תוואי הצמוד לגבולות המגרשים, על פני תוואי החוצה מגרשים, ובכך יוצר פגיעה במקרקעין ומטרד לבעליהם.